Priloga 2 – Izmenjevalni format katastra nepremičnin

| Projekt: | Informacijska prenova nepremičninskih evidenc |
| --- | --- |
| Naročnik: | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Izvajalec: | JV IGEA d.o.o. & MAOP d.o.o. |
| Dokument: | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (izmenjevalni format) |
| Datum dokumenta: | 12.07.2019 |
| Verzija dokumenta: | 0.3 |

KAZALO

Izmenjevalni format	5

Strukture datotek	7

Izvoz	7

verzija	8

parcele	8

bonitete	8

stavbe	8

RPE	8

preseki	9

lastnikiUpravljavciUpravniki	9

zgodovina	9

Uvoz	10

verzija	11

izvajalec	11

parcele	11

bonitete	11

stavbe	11

RPE	12

lastnikiUpravljavciUpravniki	12

zgodovina	12

priloge	13

parcele	14

tocke	14

daljice	16

parcele	16

parceleDaljice	17

stavbeParcele	17

stavbeParceleDaljice	18

gradbeneParcele	18

gradbeneParceleDaljice	19

obmocjeSpp	19

obmocjeSppDaljice	20

atriji	20

atrijiDaljice	21

upravljavciParcele	21

stavbe	22

stavbe	22

etaze	23

deliStavb	24

etazeDeliStavb	24

hisneStevilke	25

stanovanjaPoslovniProstori	25

Prostori	25

upravljavciDeliStavb	26

RPE	27

obcine	27

obcineDaljice	28

naselja	28

postniOkolis	28

ulice	29

upravnaEnota	29

krajevneSkupnosti	29

vaskeSkupnosti	30

cetrtneSkupnosti	30

lokalneVolilneEnote	30

lokalnaVolisca	31

drzavnozborskaVolisca	31

volilniOkraji	32

volilneEnoteDz	32

solskiOkolisi	32

statisticneRegije	33

preseki	34

obmocjaBonitet	35

parceleBonitete	35

skupnaDejanskaRabaZemljisc	35

parceleDejanskeRabe	36

vodovarstvenaObmocja	36

parceleVodovarstvenaObmocja	36

rasticniKoeficientiOdprtosti	37

parceleRasticniKoeficientiOdprtosti	37

varovalniGozdovi	38

parceleVarovalniGozdovi	38

gozdniRezervati	39

parceleGozdniRezervati	39

zaprtiGozdovi	39

parceleZaprtiGozdovi	40

zbirniKatasterGji	40

parceleZbirniKatasterGji	40

namenskeRabe	41

parceleNamenskeRabe	41

lastnikiUpravljavciUpravniki	42

imetnikiLastnistva	43

osebe	43

praviceLastnistva	43

upravljavci	44

upravniki	44

zgodovina	45

zgodovina	45

parcela	46

stavba	46

delStavbe	47

naselje	47

obcina	47

Primer gradnje topologije poligona parcele (ali poligonov drugih entitet)	48

Izmenjevalni format

Izmenjevalni format Katastra je standardizirana oblika izmenjave med sistemi, ki vsebuje poslovno logiko, ki je implementirana v vseh programskih rešitvah. Uporablja se tako pri vhodu kot izhodu, pri čemer je vnaprej predpisana obveznost posameznih elementov.

Izmenjevalni format je sestavljen iz XML ovojnice v kateri so vgnezdene vse potrebne informacije, da lahko sistem Kataster čim bolj avtomatizirano in kontrolirano izvede spremembo (ovojnica bo v bodoče tudi elektronsko podpisana).

Osnovno o formatu:

- XML ovojnica (nepIzvoz.xml in nepUvoz.xml) je XML datoteka, ki vsebuje XML elemente, ki so specificirani po validacijski shemi.

- parcele.json je datoteka formirana v json /geojson formatu, vsebuje vse elemente za parcelo, ostale vezane entitete, ter za izvedbo spremembe v sistemu Kataster. Sestavljeni json/geojson mora ustrezati validacijski shemi.

- stavbe.json je datoteka formirana v json /geojson formatu, vsebuje vse elemente za stavbe, ostale vezane entitete, ter za izvedbo spremembe v sistemu Kataster. Sestavljeni json/geojson mora ustrezati validacijski shemi.

- RPE.json je datoteka formirana v json /geojson formatu, vsebuje vse elemente za register prostorskih enot, ter za izvedbo spremembe v sistemu Kataster. Sestavljeni json/geojson mora ustrezati validacijski shemi.

- preseki.json je datoteka formirana v json formatu in vsebuje atributne podatke o presekih parcel z ostalimi sloji, ki so na voljo v sistemu Kataster (npr. bonitete, dejanske rabe, itd).

- lastnikiUpravljavciUpravniki.json je datoteka formirana v json formatu in vsebuje vse podatke o lastnikih, ki jih izvaža sistem Kataster.

- bonitete.zip je datoteka formirana v zip formatu in vsebuje izmenjevalne datoteke za vzdrževanje v aplikaciji za vzdrževanje bonitet .

- zgodovina.json je datoteka, formirana v json formatu in vsebuje atributne podatke o enotah obdelave.

- priloge je seznam prilog, ki so vgnezdene v izmenjevalni format. Lahko jih je 0 ali več.

Json datoteke so Case Sensitive.

Gradivo za razumevanje JSON struktur in podatkovnih shem:

- http://spacetelescope.github.io/understanding-json-schema/

- http://geojson.org/geojson-spec.html

- http://jsonschema.net

- http://json-schema.org/documentation.html

- http://tools.ietf.org/html/draft-fge-json-schema-validation-00

- struktura JSON izmenjevalnega formata sledi pravilom Google JSON Style Guide: http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/jsoncstyleguide.xml

Gradivo za razumevanje XML struktur in podatkovnih shem:

- http://en.wikipedia.org/wiki/XML_schema

Spletni pregledovalniki in urejevalci json datotek:

- https://jsonblob.com/

- http://json2table.com/

Identifikatorji

Za povezovanje med objekti se uporabljajo identifikatorji Eid.

Uvozno/izvozni format sistema Kataster predpisuje obliko in vsebino datoteke za izmenjavo podatkov med sistemom Kataster in ostalimi sistemi. Format je enak za izvoz iz Katastra in za uvoz v Kataster.

Identifikatorji <ime objekta>Eid (kot npr. tockaEid, parcelaEid, stavbaParcelaEid, ...) so enotni identifikatorji (EID) v okviru nepremičninskih evidenc, ki se vodijo centralno in se določajo samo pri kreiranju novih objektov. Objekti, ki jih elaborat ne kreira na novo, ampak jih spreminja, ukinja ali le uporabi, obdržijo identifikatorje iz izvoza, torej identifikatorje iz veljavnega stanja ZK.

Novi objekti, ki z elaboratom šele nastajajo, imajo v izmenjevalnem formatu fiktivne (interne) identifikatorje, ki so potrebni za določanje relacij do ostalih objektov. Ti fiktivni identifikatorji morajo imeti spredaj minus (-), izvajalec jih pa lahko poljubno oštevilči. Paziti mora le, da so v okviru vsakega identifikatorja identifikatorji unikatni v okviru vsakega elaborata znotraj vsakega sklopa (»tocke«, »daljice«, »parcele«, »stavbeParcele«, »obmocjeStvarnoPravnePravice« in »atriji«). Šele ob uveljavitvi postopka takšni objekti dobijo prave identifikatorje.

Uvoz loči prave in fiktivne identifikatorje tudi glede na vrednost podatka sprememba na objektu: če je sprememba D (dodana), se identifikator tretira kot fiktivni, v ostalih primerih pa kot pravi.

Zapis grafike

Zapis grafike objektov je zapisana na dva načina.

- V primeru, da je grafika objekta grajena po hierarhiji točka – daljica - poligon, ima točka definirano lokacijo s koordinatami, daljica ima povezavo na tockaEid začetne in končne točke, poligon objekta pa je zapisan v obliki json z imenom <ime objekta>Daljice. Poligon objekta (<objekt>Eid) je sestavljen iz seznama daljic (daljicaEid), vrstni red pa je definiran z točko (tockaEid), ki je referenca na naslednjo točko v geometriji objekta. Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije parcele. Vrednost 0 definira zunanji obod parcele, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona parcele. Prikaz gradnje topologije je prikazan na koncu poglavja izmenjevalnega formata.

- V primeru, da poligon objekta ni grajen z daljicami in točkami je v poljih geometry grafika zapisana v obliki WKT (https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry).
Tipi geometrije so lahko: point, line ali polygon

Spremembe na objektih

Spremembe na objetih se vodijo z atributom Sprememba.

Možni statusi spremembe:

N = Nespremenjeno – nespremenjen zapis,

D = Dodano – dodan zapis,

B = Brisano – zapis ki se briše,

S = Spremenjen – zapis spremenjenega. Če obstaja za objekt zapis s spremembo S, mora obvezno obstajati tudi zapis s spremembo O ,

O = Obstoječe – zapis vseh atributov s stanjem pred spremembo.

V primeru izvoza podatkov iz veljavnega stanja ZK je vrednost atributa 'sprememba' za vse podatke 'N' (Nespremenjeno).

Če je na objektu izvedena sprememba, dobi stari podatek (staro stanje) status O (obstoječ), spremenjeno stanje (novo stanje spremenjenega objekta), pa je zapisano kot nova vrstica in dobi status S (spremenjeno).

V primeru uvoza se objekt iz izvoza lahko pojavi enkrat, večkrat ali pa se ne pojavi po naslednjih pravilih:

- Objekt iz izvoza ni del elaborata spremembe: v uvoznem formatu se ne pojavi

- Objekt je del elaborata spremembe, ampak ni bil spremenjen: pojavi se 1x s statusom spremembe N (nespremenjen)

- Objekt je bil spremenjen: pojavi se 1x s statusom O (obstoječ) in 1x s statusom S (spremenjen)

- Objekt je bil izbrisan (ukinjen): pojavi se 1x s statusom B (brisan)

- Objekt je bil dodan (kreiran): pojavi se 1x s statusom D (dodan)

Grajenje stanj glede na atribut spremembe:

- Stanje pred spremembo je sestavljeno iz statusov N, B in O.

- Stanje po spremembi je sestavljeno iz statusov N, D in S.

Strukture datotek

Primeri struktur datotek.

Izvoz

Krovna struktura za izvozni izmenjevalni format Katastra v XML obliki.

Ime datoteke je izmenjava.xml.

Izvoz

verzija

Verzija izmenjevalnega formata.

parcele

Vgnezdena datoteka parcel.

Vgnezdena datoteka je opisana v parcele.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

bonitete

Vgnezdena izmenjevalna datoteka bonitet.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. GEOJSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML. |  | byte | X |

stavbe

Vgnezdena datoteka za stavbe.

Vgnezdena datoteka je opisana v stavbe.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

RPE

Vgnezdena datoteka RPE.

Vgnezdena datoteka je opisana v RPE.json in ima svojo pripadajoeo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

preseki

Vgnezdena datoteka presekov.

Vgnezdena datoteka je opisana v preseki.json in ima svojo pripadajoeo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

lastnikiUpravljavciUpravniki

Vgnezdena datoteka z lastniki, upravljavci in upravniki.

Vgnezdena datoteka je opisana v lastnikiUpravljavciUpravniki.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

zgodovina

Vgnezdena datoteka z zgodovino (EO).

Vgnezdena datoteka je opisana v zgodovina.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

Uvoz

Krovna struktura za uvozni izmenjevalni format Katastra v XML obliki.

Lahko vsebuje tudi podatke o lastništvu, ki se pa ne vračajo nazaj v Kataster. Dodano zaradi lažje obravnave ob dopolnitvi elaborata.

Ime datoteke je izmenjava.xml.

Uvoz

verzija

Verzija izmenjevalnega formata.

izvajalec

Podatki o izvajalcu, ki je pripravil izmenjevalno datoteko.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Identifikator izvajalca v sistemu Katastra. |  | N28 | X |
| naziv | Naziv izvajalca kot se vodi v sistemu Katastra. |  | string | X |

parcele

Vgnezdena datoteka spremembe parcel.

V tem sklopu se lahko nahajajo tudi gradbene parcele, a se jih ne uvozi. So kot informacija v primeru, da se elaborat dopolnjuje.

Vgnezdena datoteka je opisana v parcele.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

bonitete

Vgnezdena izmenjevalna datoteka bonitet.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. GEOJSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

stavbe

Vgnezdena datoteka spremembe za stavbe.

Vgnezdena datoteka je opisana v stavbe.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

RPE

Vgnezdena datoteka spremembe RPE.

Vgnezdena datoteka je opisana v RPE.json in ima svojo pripadajoeo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

lastnikiUpravljavciUpravniki

Vgnezdena datoteka z lastniki, upravljavci in upravniki.

Sklop lastnikiUpravljavciUpravniki se lahko nahaja pri uvozu, a se podatkov ne uvozi v Kataster. Je kot informacija v primeru, da se elaborat dopolnjuje.

Vgnezdena datoteka je opisana v lastnikiUpravljavciUpravniki.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

zgodovina

Vgnezdena datoteka z zgodovino (EO).

Vgnezdena datoteka je opisana v zgodovina.json in ima svojo pripadajočo validacijsko shemo

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format | Format, v katerem je pripravljena datoteka (npr. JSON). |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka (json), ki je vgnezdena v XML datoteki. |  | byte | X |

priloge

Seznam prilog.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opis | Opis priloge. |  | C100 | X |
| imeDatoteke | Ime izvorne datoteke, ki mora biti za odlaganje v digitalni arhiv poimenovana po točno določenih pravilih. |  | C100 | X |
| format | Format, v katerem je pripravljena izvorna oblika datoteke: PDF, DOC, TXT... |  | C30 | X |
| datoteka | Datoteka zapisana v obliki base64. http://en.wikipedia.org/wiki/Base64 |  | byte | X |

parcele

Seznam vseh objektov povezanih s parcelami in so del elaborata. Ime datoteke je parcele.json.

parcele

tocke

Seznam vseh točk, ki so del elaborata.

Številko nove točke sistem Kataster določi in zabeleži ob rezervaciji številk točk. Izvajalec lahko za nove točke uporabi samo rezervirane številke točk. Sistem ob kontroli preveri ali so pri novih točkah uporabljene rezervirane točke.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tockaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifKo | Šifra katastrske občine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta KATASTRSKE_OBČINE.KO_ID | N8 | X |
| stevilkaTocke | Številka točke v okviru katastrske občine. | Za nove točke se uporabi št. točke, ki je rezervirana. | N28 | X |
| e | E koordinata. | Pri novih točkah je to obvezen podatek. | N12.2 |  |
| n | N koordinata. | Pri novih točkah je to obvezen podatek. | N12.2 |  |
| eG | Grafična E koordinata. | Obvezen podatek. | N12.2 | X |
| nG | Grafična N koordinata. | Obvezen podatek. | N12.2 | X |
| natancnostDolocitveEnId | Ocena natančnosti določitve koordinat. | Pri novih točkah (sprememba=D) je to obvezen podatek. Uporablja se vrednosti iz šifranta NATANCNOSTI_DOLOCITVE_POLOZAJA.SIFRA | N3 |  |
| visina | Nadmorska višina ZK točke, reducirana na teren. |  | N12.2 |  |
| natancnostDolocitveVisine | Natančnost višine. | Od uvedbe novega višinskega sistema dalje se vpiše razred natančnosti ali natančnost. Uporablja se vrednosti iz šifranta NATANCNOSTI_DOLOCITVE_VISINE.SIFRA | N3 |  |
| datumH | Višinski datum. | Uporablja se vrednosti iz šifranta DATUMI_H.SIFRA | N3 |  |
| geoDatumEn | Geodetski datum ravninskih koordinat v D96/TM. | Obvezen podatek, če obstaja E,N. Uporablja se vrednosti iz šifranta GEO_DATUMI_EN.SIFRA | N3 |  |
| nacinOznacitveTockeId | Način označitve zemljiškokatastrske točke v naravi. | Uporablja se vrednosti iz šifranta NACINI_OZNACITVE_TOCK.SIFRA | N3 |  |
| metodaDolocitveKooId | Metoda določitve položajnih koordinat, prevzeta iz starega sistema ob migraciji. | Obstoječi atribut, ki se za nove in spremenjene ZK točke ne vodi več. Uporabljene vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_YX.SIFRA | N3 |  |
| upravniStatusTockeId | Upravni status, prevzet iz starega sistema ob migraciji. | Obstoječi atribut, ki se za nove in spremenjene ZK točke ne vodi več. Uporablja se vrednosti iz šifranta UPRAVNI_STATUSI_TOCK.SIFRA | N3 |  |
| metodaDolocitveVisine | Vir višine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_VISINE.SIF | N12 |  |
| modelTr | Model transformacije. | Uporablja se vrednosti iz šifranta MODELI_TR.SIFRA | N3 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

daljice

Seznam vseh daljic, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| daljicaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| tip | Tip daljice. | Uporablja se vrednosti iz šifranta TIPI_DALJIC.SIFRA | N3 | X |
| tockaEidZac | Povezava na začetno točko daljice. |  | N16 | X |
| tockaEidKon | Povezava na končno točko daljice. |  | N16 | X |
| statusSifra | Opisuje upravni status določitve meje. | Uporablja se vrednosti iz šifranta UPRAVNI_STATUSI.SIFRA | N3 |  |
| statusGrafike | Status obstoja v grafičnem prikazu. | 1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN | N1 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

parcele

Seznam vseh parcel, ki so del elaborata.

Novo številko parcele sistem Kataster določi in zabeleži ob rezervaciji parcelnih številk. Izvajalec lahko za nove parcele uporabi samo rezervirane parcelne številke. Sistem ob kontroli preveri ali so pri novih parcelah uporabljene rezervirane parcelne številke.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifKo | Šifra katastrske občine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta KATASTRSKE_OBČINE.KO_ID | N8 | X |
| stevilkaParcele | Številka parcele v okviru katastrske občine. | Za nove parcele se uporabi št. parcele, ki je rezervirana. | C10 | X |
| povrsina | Površina parcele. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| dolocitevPovrsine | Način določitve površine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_POVRSINE.SIFRA | N3 |  |
| statusSifra | Šifra upravnega statusa parcele. | Uporablja se vrednosti iz šifranta UPRAVNI_STATUSI.SIFRA | N3 |  |
| statusGrafike | Status obstoja v grafičnem prikazu. | 1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN | N1 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

parceleDaljice

Atributni opis topologije parcel. Seznam vseh relacij med parcelami in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo parcele. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije parcele. Vrednost 0 definira zunanji obod parcele, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona parcele.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji parcele. |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana. | C1 | X |

stavbeParcele

Seznam vseh zemljišč pod stavbo, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavbaParcelaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| povrsina | Površina parcele. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| dolocitevPovrsine | Način določitve površine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_POVRSINE.SIFRA | N3 | X |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| stavbaEid | Referenca na stavbo. |  | N16 | X |
| statusId | Upravni status povezave parcela - stavba. | Uporablja se vrednosti iz šifranta UPRAVNI_STATUSI.SIFRA | N3 | X |
| statusGrafike | Status obstoja v grafičnem prikazu. | 1 = obstaja v ZKP, 2 = obstaja v ZKN | N1 | X |
| stevilkaStavbe | Številka stavbe v okviru katastrske občine. |  | N12 | X |
| eCen | E koordinata centroida. |  | N12.2 | X |
| nCen | N koordinata centroida. |  | N12.2 | X |
| eCenGr | E koordinata centroida v grafičnem prikazu. |  | N12.2 | X |
| nCenGr | N koordinata centroida v grafičnem prikazu. |  | N12.2 | X |
| vrstaPovezaveId | Vrsta povezave stavbe in parcele. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_STAVBA_PARCELA.SIFRA | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

stavbeParceleDaljice

Atributni opis topologije zemljišč pod stavbami. Seznam vseh relacij med zemljišč pod stavbami in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo zemljišča pod stavbo. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji zemljišča pod stavbo.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije zemljišča pod stavbo. Vrednost 0 definira zunanji obod zemljišča pod stavbo, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona zemljišča pod stavbo.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavbaParcelaEid | Referenca na stavbeParcele. |  | N16 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji stavbeParcele |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod. | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana. | C1 | X |

gradbeneParcele

Seznam vseh gradbenih parcel, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gradbenaParcelaId | Identifikator gradbene parcele. |  | N28 | X |
| oznaka | Oznaka gradbene parcele. |  | N8 | X |
| vrstaId | Vrsta gradbene parcele. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_GRADBENIH_PARCEL.SIFRA | N3 | X |
| dolocitevPovrsine | Določitev površine gradbene parcele. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_POVRSINE.SIFRA | N3 | X |
| atributnaPovrsina | Atributna površina gradbene parcele. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |

gradbeneParceleDaljice

Atributni opis topologije gradbene parcele. Seznam vseh relacij med gradbeno parcelo in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo zemljišča pod stavbo. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji gradbene parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije gradbene parcele. Vrednost 0 definira zunanji obod gradbene parcele, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona gradbene parcele.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gradbenaParcelaId | Referenca na gradbeno parcelo. |  | N28 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji gradbene parcele. |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana. | C1 | X |

obmocjeSpp

Seznam vseh območij stvarno pravnih pravic, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obmocjeSppEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| vrstaId | Vrsta območja stvarno pravne pravice. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_STVARNO_PRAVNIH_PRAVIC.SIFRA | N3 | X |
| dolocitevPovrsine | Določitev površine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_POVRSINE.SIFRA | N3 | X |
| atributnaPovrsina | Površina območja stvarno pravne pravice. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| gradbenaParcelaId | Referenca na gradbeno parcelo. |  | N16 |  |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

obmocjeSppDaljice

Atributni opis topologije območij stvarno pravnih pravic. Seznam vseh relacij med območji in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo območja. Vrstni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije območja. Vrednost 0 definira zunanji obod območja, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona območja.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obmocjeSppEid | Referenca na območje stvarno pravnih pravic. |  | N16 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji območja SPP. |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana. | C1 | X |

atriji

Seznam vseh atrijev, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atrijEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| delStavbeEid | Referenca na del stavbe. |  | N16 | X |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| povrsina | Atributna površina atrija. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| dolocitevPovrsine | Način določitve površine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta METODE_DOLOCITVE_POVRSINE.SIFRA | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana. | C1 | X |

atrijiDaljice

Atributni opis topologije atrijev. Seznam vseh relacij med atriji in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo atrija. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije atrija. Vrednost 0 definira zunanji obod atrija, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona atrija.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atrijEid | Referenca na atrij. |  | N16 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji atrija. |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana | C1 | X |

upravljavciParcele

Atributni opis topologije atrijev. Seznam vseh relacij med atriji in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo atrija. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije atrija. Vrednost 0 definira zunanji obod atrija, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona atrija.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravljavecId | Referenca na upravljavca. |  | N28 | X |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| upravniAkt | Referenca na upravni akt. |  | N16 | X |
| datumVpisa | Datum vpisa. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |

stavbe

Format 'stavbe' predpisuje obliko in vsebino datoteke json formatu za izvoz in uvoz stavb in delov stavb.

Ime datoteke je stavbe.json.

stavbe

stavbe

Seznam vseh stavb, ki so del elaborata.

Številko nove stavbe sistem Kataster določi in zabeleži ob rezervaciji stavbnih številk. Izvajalec lahko za nove stavbe uporabi samo rezervirane številke stavb. Sistem ob kontroli preveri ali so pri novih stavbah uporabljene rezervirane številke stavb.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavbaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifKo | Šifra katastrske občine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta KATASTRSKE_OBČINE.KO_ID | N8 | X |
| stevilkaStavbe | Številka stavbe v okviru katastrske občine. | Za nove stavbe se uporabi št. stavbe, ki je rezervirana. | N8 | X |
| steviloEtaz | Število etaž v stavbi. |  | N3 | X |
| steviloStanovanj | Število stanovanj. |  | N3 | X |
| tipStavbe | Tip stavbe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta TIPI_STAVB.SIF | N3 | X |
| elektrika | Elektrika. | Uporablja se vrednosti iz šifranta OPREMA_INFRA.SIF | N3 |  |
| plin | Plin. | Uporablja se vrednosti iz šifranta OPREMA_INFRA.SIF | N3 |  |
| vodovod | Vodovod. | Uporablja se vrednosti iz šifranta OPREMA_INFRA.SIF | N3 |  |
| kanalizacija | Kanalizacija. | Uporablja se vrednosti iz šifranta OPREMA_INFRA.SIF | N3 |  |
| letoIzgradnje | Leto izgradnje. | NATANCNOSTI_DOLOCITVE_POLOZAJA.SIFRA | N4 | X |
| letoObnoveFasade | Leto obnove fasade. |  | N4 |  |
| letoObnoveStrehe | Leto obnove strehe. |  | N4 |  |
| visinaH1 | Višina H1. |  | N12.1 |  |
| visinaH2 | Višina H2. |  | N12.1 |  |
| visinaH3 | Višina H3. |  | N12.1 |  |
| polozajnaNatancnost | Položajna natančnost. | Uporablja se vrednosti iz šifranta NATANCNOSTI_DOLOCITVE_POLOZAJA.SIFRA | N3 |  |
| visinskaNatancnost | Višinska natančnost. | Uporablja se vrednosti iz šifranta NATANCNOSTI_DOLOCITVE_VISINE.SIFRA | N3 |  |
| nosilnaKonstrukcija | Nosilna konstrukcija. | Uporablja se vrednosti iz šifranta NOSILNE_KONSTRUKCIJE.SIFRA | N3 |  |
| vplivnoObmocje | Vplivno območje. | Uporablja se vrednosti iz šifranta ?..SIFRA | N3 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 |  |
| geometry | Geometrija tlorisa. |  | polygon |  |

etaze

Seznam vseh etaž, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etazaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| stevilkaEtaze | Številka etaže |  | N8 | X |
| stavbaEid | Referenca na stavbo. |  | N16 | X |
| nadmorskaVisinaEtaze | Nadmorska višina etaže. |  | N12.1 |  |
| visinaEtaze | Višina etaže |  | N12.1 |  |
| pritlicnaEtaza | Pritlična etaža | 1 – da, 0 - ne | N1 | X |
| stevilkaNadstropja | Številka nadstropja. |  | N3 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Poligon oboda etaže |  | polygon | X |

deliStavb

Seznam vseh delov stavb, ki so del elaborata.

Številko novega dela stavbe sistem Kataster določi in zabeleži ob rezervaciji številk delov stavbe. Izvajalec lahko za nove dele stavb uporabi samo rezervirane številke delov stavbe. Sistem ob kontroli preveri ali so pri novih delih stavbe uporabljene rezervirane številke delov stavbe.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delStavbeEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| stevilkaDelaStavbe | Številka dela stavbe. |  | N3 | X |
| stavbaEid | Referenca na stavbo. |  | N16 | X |
| hisnaStevilkaEid | Referenca na hišno številko. |  | N16 | X |
| upravnikId | Referenca na upravnika. |  | N28 |  |
| dejanskaRabaEid | Dejanska raba dela stavbe. |  | N3 | X |
| dvigalo | Del stavbe ima dvigalo. | Uporablja se vrednosti iz šifranta OPRREMA_INFRA.SIF | N3 |  |
| letoObnoveInstalacij | Leto obnove instalacij. |  | N4 |  |
| letoObnoveOken | Leto obnove oken. |  | N4 |  |
| stanovanjeEid | Referenca na stanovanje. |  | N16 |  |
| status | Status dela stavbe. |  | N3 | X |
| prostorninaCisternSilosov |  |  | N12.2 |  |
| tipPoligona | Tip poligona. | 1- del stavbe, 2 – inštalacijski jašek | N1 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

etazeDeliStavb

Povezava med etažami in deli stavb. Deli stavb imajo grafiko.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etazaEid | Referenca na etažo. |  | N16 | X |
| delStavbeEid | Referenca na del stavbe. |  | N16 | X |
| povrsinaAtributna | Referenca na upravnika. |  | N12.1 | X |
| povrsina | Dejanska raba dela stavbe. |  | N12.1 | X |
| zacasniVpis | Oznaka začasnega vpisa. | 0 - ni začasni vpis, 1 - začasni vpis | N1 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Poligon oboda dela stavbe. |  | polygon | X |

hisneStevilke

Seznam vseh hišnih številk, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hisnaStevilkaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| hsStevilka | Številka v hišni številki. |  | N8 | X |
| hsDodatek | Dodatek k hišni številki. |  | C8 |  |
| stavbaEid | Referenca na stavbo. |  | N16 | X |
| naseljeEid | Referenca na naselje. |  | N16 |  |
| ulicaEid | Referenca na ulico. |  | N16 |  |
| tipTablice | Tip tablice hišne številke. |  | N3 |  |
| postniOkolisEid | Referenca na poštni okoliš. |  | N16 |  |
| geometry | Geometrija hišne številke. |  | point | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

stanovanjaPoslovniProstori

Seznam vseh stanovanj / poslovnih prostorov, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stanovanjeEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| stevilkaStanovanja | Številka stanovanja. |  | N8 | X |
| vrstaId | Vrsta stanovanja. |  | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

Prostori

Seznam vseh prostorov, ki pripadajo delom stavbe. Vsak del stavbe ima enega ali več prostorov.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prostorEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| delStavbeEid | Prostori dela stavbe. |  | N16 | X |
| vrstaProstora | Vrsta prostora. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_PROSTOROV.SIFRA | N3 | X |
| povrsina | Površina prostora. | Zaokroženo na eno decimalko. | N12.1 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |

upravljavciDeliStavb

Atributni opis topologije atrijev. Seznam vseh relacij med atriji in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo atrija. Vrtni red je določen z tockaEid, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji parcele.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije atrija. Vrednost 0 definira zunanji obod atrija, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona atrija.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravljavecId | Referenca na upravljavca. |  | N28 | X |
| delStavbheEid | Referenca na del stavbe. |  | N16 | X |
| upravniAkt | Referenca na upravni akt. |  | N16 | X |
| datumVpisa | Datum vpisa. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |

RPE

Format 'stavbe' predpisuje obliko in vsebino datoteke v json formatu za izvoz in uvoz RPE.

Ime datoteke je RPE.json.

RPE

obcine

Seznam vseh občin, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obcinaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra občine. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv občine. |  | C100 | X |
| oznakaMestneObcine | Oznaka mestne občine. | 0 = ni mestna občina, 1 = mestna občina | N1 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

obcineDaljice

Atributni opis topologije občin. Seznam vseh relacij med občinami in daljicami, ki so del elaborata.

Daljice niso zapisane v vrstnem redu, kot gradijo topologijo občine. Vrtni red je določen z tockaId, ki je referenca na naslednjo točko v geometriji občine.

Atribut pripadnost definira pripadnost obodu geometrije občine. Vrednost 0 definira zunanji obod občine, Vrednosti 1, 2, 3… pa definirajo luknje znotraj poligona občine.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| daljicaEid | Referenca na daljico. |  | N16 | X |
| tockaEid | Referenca na naslednjo točko v geometriji občine. |  | N16 | X |
| pripadnost | Pripadnost obodu geometrije. | 0 = Zunanji obod, 1..n = n-ti notranji obod | N3 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. | Uporablja se samo spremembe: N = Nespremenjena, D = Dodana, B = Brisana | C1 | X |

naselja

Seznam vseh naselij, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naseljeEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba=D) se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra naselja. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv naselja. |  | C100 | X |
| nazivKratko | Kratek naziv naselja. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| upravnaEnotaEid | Referenca na upravno enoto. |  | N16 | X |
| ulicniSistem | Vzpostavljen ulični sistem. | 0 = NE, 1 = DA | N1 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

postniOkolis

Seznam vseh poštnih okolišev, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| postniOkolisEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra poštnega okoliša. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv poštnega okoliša. |  | C100 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

ulice

Seznam vseh ulic, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ulicaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra ulice. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv ulice. |  | C100 | X |
| nazivKratko | Kratek naziv ulice. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | line | X |

upravnaEnota

Seznam vseh upravnih enot, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravnaEnotaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra upravne enote. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv upravne enote. |  | C100 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija |  | polygon | X |

krajevneSkupnosti

Seznam vseh krajevnih skupnosti, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krajevnaSkupnostEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra krajevne skupnosti. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv krajevne skupnosti. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry |  |  | polygon | X |

vaskeSkupnosti

Seznam vseh vaških skupnosti, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vaskaSkupnostEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra vaške skupnosti. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv vaške skupnosti. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

cetrtneSkupnosti

Seznam vseh četrtnih skupnosti, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cetrtnaSkupnostEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra četrtne skupnosti. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv četrtne skupnosti. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

lokalneVolilneEnote

Seznam vseh lokalnih volilnih enot, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalnaVolilnaEnotaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra lokalne volilne enote. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv lokalne volilne enote. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

lokalnaVolisca

Seznam vseh lokalnih volišč, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalnoVolisceEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra lokalnega volišča. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv lokalnega volišca. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na občino. |  | N16 | X |
| sifKo | Šifra katastrske občine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta KATASTRSKE_OBČINE.KO_ID | N8 | X |
| stevilkaStavbe | Številka stavbe lokalnega volišča. |  | N8 |  |
| stevilkaDelaStavbe | Številka dela stavbe lokalnega volišča. |  | N8 |  |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

drzavnozborskaVolisca

Seznam vseh državnozborskih volišč, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dzVolisceEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra državnozborskega volišča. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv državnozborskega volišča. |  | C100 | X |
| volilnaEnotaDzEid | Referenca na volilno enoto DZ. |  | N16 | X |
| volilniOkrajEid | Referenca na volilni okraj. |  | N16 | X |
| sifKo | Šifra katastrske občine. | Uporablja se vrednosti iz šifranta KATASTRSKE_OBČINE.KO_ID | N8 | X |
| stevilkaStavbe | Številka stavbe državnozborskega volišča. |  | N8 | X |
| stevilkaDelaStavbe | Številka dela stavbe državnozborskega volišča. |  | N8 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

volilniOkraji

Seznam vseh volilnih okrajev, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voliniOkrajEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra volilnega okraja. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv volilnega okraja. |  | C100 | X |
| volilnaEnotaDzEid | Referenca na volilno enoto DZ. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

volilneEnoteDz

Seznam vseh volilnih enot DZ, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| volilnaEnotaDzEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra volilne enote DZ. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv volilne enote DZ. |  | C100 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

solskiOkolisi

Seznam vseh šolskih okolišev, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| solskiOkolisEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra šolskega okoliša. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv šolskega okoliša. |  | C100 | X |
| obcinaEid | Referenca na obcino. |  | N16 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

statisticneRegije

Seznam vseh statisticnih regij, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statisticnaRegijaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| sifra | Šifra statistične regije. |  | N8 | X |
| naziv | Naziv statistične regije. |  | C100 | X |
| sprememba | Oznaka spremembe. |  | C1 | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

preseki

Format 'preseki' predpisuje obliko in vsebino datoteke v json formatu za izvoz atributnih podatkov o presekih parcel z ostalimi sloji, ki so na voljo v Katastru (npr. bonitete, dejanske rabe, itd).

Ime datoteke je preseki.json.

Podatki v tem sklopu se samo izvažajo. V uvozu niso potrebni in se jih ignorira če se nahajajo v uvozni datoteki.

preseki

obmocjaBonitet

Območja bonitet, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bonitetaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| boniteta | Boniteta. |  | C50 | X |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | C28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleBonitete

Presek parcel z bonitetami.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| steviloTock | Število bonitetnih točk. |  | N12 | X |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

skupnaDejanskaRabaZemljisc

Območja skupne dejanske rabe zemljišč, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dejanskaRabaEid | Enolični ID znotraj Katastra. | Za nove podatke (sprememba="D") se številči z negativnimi števili (-1, -2, ...) | N16 | X |
| vrstaDejanskeRabe | Vrsta dejanske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_DEJANSKE_RABE.SIFRA | N3 | X |
| virDejanskeRabe | Vir dejanske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VIRI_DEJANSKIH_RAB.SIFRA | N3 |  |
| povrsina | Obvezen podatek. Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | C8 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleDejanskeRabe

Presek parcel z dejanskimi rabami.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 |  |
| dejanskaRabaEid | Povezava na dejansko rabo. |  | N16 |  |
| vrstaDejanskeRabe | Vrsta dejanske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_DEJANSKE_RABE.SIFRA | N3 |  |
| delez | Delež površine dejanske rabe na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date |  |

vodovarstvenaObmocja

Vodovarstvena območja, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vodovarstvenoObmocjeId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| vodovarstvenoObmocjeIme | Imena vodovarstvenih območij |  | C50 | X |
| tipVodonosnik | Tip vodonosnika |  | C50 | X |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | int |  |
| datumSpremebe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | int | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleVodovarstvenaObmocja

Presek parcel z vodovarstvenimi območji.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| vodovarstvenoObmocjeId | Povezava na vodovarstveno območje. |  | N28 | X |
| delez | Delež površine vodovarstvenega območja na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 | X |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

rasticniKoeficientiOdprtosti

Območja rastiščnega koeficienta in odprtosti, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rkOzId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| vrstaRasticnegaKoeficienta | Vrsta rastiščnega koeficienta. | Povezava na šifrant VRSTE_RK. | N3 |  |
| virRasticnegaKoeficienta | Vir rastiščnega koeficienta. | Povezava na šifrant VIRI_RK. | N3 |  |
| vrstaOdprtostiZemljisc | Vrsta odprtosti. | Povezava na šifrant VRSTE_ODPRTOSTI | N3 |  |
| virOdprtostiZemljisc | Vir odprtosti. | Povezava na šifrant VIRI_ODPRTOSTI | N3 |  |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleRasticniKoeficientiOdprtosti

Presek parcel z rastičnimi koefecienti in odprtostmi.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| rasticniKoeficientOdprtostId | Povezava na RKOZ. |  | N28 |  |
| delez | Delež površine rastiščnega koeficienta, odprtosti zemljišč na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

varovalniGozdovi

Območja varovalniih gozdov, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| varovalniGozdId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| GGO | Gozdno gospodarsko območje. |  | C50 |  |
| varovalni |  |  | C50 |  |
| kljuc |  |  | C50 |  |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleVarovalniGozdovi

Presek parcel z varovalnimi gozdovi.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| varovalniGozdId | Povezava na varovalni gozd. |  | N28 | X |
| delez | Delež površine varovalnega gozda na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

gozdniRezervati

Območja gozdnih rezervatov, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gozdniRezervatId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| GGO | Gozdno gospodarsko območje |  | C50 |  |
| rezervat |  |  | C50 |  |
| ključ |  |  | C50 |  |
| grNaziv | Naziv rezervata |  | C50 |  |
| grRezim | Tip režima |  | C50 |  |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleGozdniRezervati

Presek parcel z gozdnimi rezervati.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| gozdniRezervatId | Povezava na gozdni rezervat. |  | N28 | X |
| delez | Delež površine gozdnega rezervata na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | int |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | int | X |

zaprtiGozdovi

Območja zaprtih gozdov, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zaprtiGozdId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| parcelaEid | Referenca na parcelo. |  | N16 | X |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleZaprtiGozdovi

Presek parcel z zaprtimi gozdovi.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| zaprtiGozdId | Zaprti gozd. | Povezava na šifrant. | N28 | X |
| delez | Delež površine zaprtega gozda na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

zbirniKatasterGji

Območja zbirnega katastra GJI, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

parceleZbirniKatasterGji

Presek parcel z območji zbirnega katastra GJI.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| zbirniKatasterGjiId | Zbirni kataster GJI. | Povezava na šifrant. | N28 | X |
| delez | Delež površine zbirnega katasrta GJI na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekID | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

namenskeRabe

Območja namenske rabe, ki pokrivajo območje izvoženega elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| namenskaRabaId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| vrstaNamebskeRabe | Vrsta namenske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_NAMENSKE_RABE.SIFRA | N3 | X |
| virNamenskeRabe | Vir namenske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VIRI_NAMENSKIH_RAB.SIFRA | N3 |  |
| povrsina | Površina izračunana iz koordinat. | Zaokroženo na m2. | N12 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka uvoza izvornega podatka. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |
| geometry | Geometrija. |  | polygon | X |

parceleNamenskeRabe

Presek parcel z namenskimirabami.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelaEid | Povezava na parcelo. |  | N16 | X |
| namenskaRabaId | Povezava na namensko rabo. |  | N28 | X |
| vrstaNamenskeRabe | Vrsta namenske rabe. | Uporablja se vrednosti iz šifranta VRSTE_NAMENSKE_RABE.SIFRA | N3 | X |
| delez | Delež površine namenske rabe na parceli v odstotku. | Zaokroženo na dve decimalki. | N5.2 | X |
| postopekId | Identifikacijska številka postopka preseka izvornega podatka s podatki parcel. |  | N28 |  |
| datumSpremembe | Datum zadnje spremembe zapisa. |  | date | X |

lastnikiUpravljavciUpravniki

Format 'lastnikiUpravljavciUpravniki' predpisuje obliko in vsebino datoteke za izvoz podatkov o lastnikih, upravljalcih in upravnikih iz sistema Kataster.

Ime datoteke je lastniki.json.

Podatki v tem sklopu se samo izvažajo. V uvozu niso potrebni in se jih ignorira če se nahajajo v uvozni datoteki.

lastniki

imetnikiLastnistva

Seznam vseh imetnikov lastništva, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| imetnikLastnistvaId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| osebaId | Referenca na osebo. |  | N28 | X |
| nepremicninaEid | Referenca na nepremičnino. |  | N16 | X |
| tipLastnika | Tip lastnika. | - ZKNJ lastnik, - ZKNJ lastnik z EMŠO GU, - Registrski lastnik | N3 | X |
| delezStevec | Števec dela lastništva. |  | N8 | X |
| delezImenovalec | Imenovalec dela lastništva. |  | N8 | X |
| datumVpisa | Datum vpisa. |  | date | X |
| datumIzbrisa | Datum izbrisa. |  | date |  |

osebe

Seznam vseh oseb, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osebaId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| ImePriimek | Ime in priimek osebe. |  | C100 |  |
| naziv | Naziv osebe. |  | C100 |  |
| datumRojstva | Datum rojstva. |  | date |  |
| datumSmrti | Datum smrti. |  | date |  |
| drzavljanstvo | Državljanstvo. |  | N8 |  |
| msOsebe | Matična številka osebe. |  | N20 |  |
| naslovSedeza | Naslov sedeža. |  | C100 |  |
| naslovStalni | Stalni naslov. |  | C100 |  |
| naslovVrocanje | Naslov za vročanje. |  | C100 |  |
| tip | Tip osebe. | 1 = fizična oseba, 2 = pravna oseba | N1 | X |

praviceLastnistva

Seznam vseh pravic lastništva, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pravicaLastnistvaId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| nepremicninaEid | Referenca na nepremičnino. |  | N16 | X |
| tipNpremicnine | Tip nepremičnine. |  | N3 | X |
| delezStevec | Števec deleža. |  | N8 | X |
| delezImenovalec | Imenovalec deleža. |  | N8 | X |
| tipLastnistva | Tip lastništva. | Uporablja se vrednosti iz šifranta ?. | N1 | X |
| datumVpisa | Datum vpisa. |  | date | X |
| datumIzbrisa | Datum izpisa. |  | date |  |

upravljavci

Seznam vseh upravljavcev, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravljavecId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| naziv | Naziv upravljalca. |  | C100 | X |
| maticnaStevilka | Matična številka upravljalca. |  | N20 | X |
| naslov | Naslov upravljalca. |  | C100 | X |
| pristojniOrgan | Pristojni organ. |  | C100 | X |
| vrstaId | Vrsta upravljalca. |  | N3 | X |

upravniki

Seznam vseh upravnikov, ki so del elaborata.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravnikId | Enolični identifikator. |  | N28 | X |
| naziv | Naziv upravnika. |  | C100 | X |
| maticnaStevilka | Matična številka upravnika. |  | N20 | X |
| naslov | Naslov upravnika. |  | C100 | X |

zgodovina

Format 'zgodovina' predpisuje obliko in vsebino datoteke v json formatu za izvoz atributnih podatkov o zgodovini parcel, stavb in delov stavb.

Ime datoteke je zgodovina.json.

zgodovina

zgodovina

V tabeli 'zgodovina' so opisani vsi ID tehnični in enote obdelave (EO) za vse parcele, stavbe, dele stavb, občine in naselja, ki so v izvozu ali spremenjene pri uvozu.

Pri izvozu ima pri starejših podatkih atribut 'sprememba' vrednost 0 in ima tabela 'zgodovina' funkcijo prikaza zgodovine na parcelah.

Pri uvozu, ima atribut 'sprememba' vrednost 1 (stanje pred spremembo) ali vrednost 2 (stanje po spremembi) in tabela 'zgodovina' vsebuje samo nove enote obdelave za trenutni elaborat.

Enota obdelave omogoča kontroliran prehod iz veljavnega v novo stanje ob evidentiranju sprememb nepremičnin v zemljiškem katastru in katastru stavb ter sporočanje sprememb v zemljiško knjigo. EO je skupina obstoječih in novih parcel, ki omogoča definiranje enoličnih povezav med obstoječim in novim stanjem na ravni identifikacijskih oznak

Enote obdelave (EO) združuje parcele pred spremembo in parcele po spremembi, ki so med seboj povezane.

EO je podobjekt tehničnega postopka. EO se oštevilčijo znotraj vsakega tehničnega postopka od ena naprej. EO se določi, ko v tehničnem postopku nastanejo novi in se ukinejo obstoječi identifikatorji parcel, stavb ali delov stavb. EO se določi tudi pri odpravi neskladij grafika – opisni del oziroma zemljiška knjiga – kataster (npr. vzpostavitev parcel samo v katastru ali ukinitev parcel samo v katastru. Vsak tehnični postopek, kjer nastanejo novi in se ukinejo obstoječi identifikatorji, ima najmanj eno EO.

EO vsebuje parcele obstoječega in novega stanja, ki so med seboj prostorsko povezane - parcele imajo skupno vsaj eno daljico in imajo vpisane enake stvarno pravne pravice (ter istega upravljavca, če gre za državno lastnino).

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| postopekId | Oznaka postopka. |  | N28 | X |
| enotaObdelave | Enolični identifikator enote obdelave znotraj postopka. |  | N3 | X |
| razlikaPovrsine | Razlika površine med novim in starim stanjem atributne površine v okviru ene enote obdelave. |  | N12 | X |
| entitete | Seznam sprememb na entitetah (v eni enoti obdelave je dovoljena samo ena vrsta entitete): - parcelah (glej zgodovina.parcela). - stavbah (glej zgodovina.stavba) - delih stavb (glej zgodovina.delStavbe) - občine (glej zgodovina.obcina) - naselja (glej zgodovina.naselje) |  | N | X |

parcela

Oznaka spremembe na parcelah.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcele.parcelaEid | Enolični identifikator parcele. |  | N16 | X |
| parcele.povrsina | Površina parcele. |  | N12 | X |
| parcele.sprememba | Oznaka spremembe. | 1=stanje pred spremembo, 2 = stanje po spremembi, 0 = pri izvozu za prikaz obstoječe zgodovine (pred Katastrom). | N1 | X |

stavba

Oznaka spremembe na stavbah.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavbe.stavbaEid | Enolični identifikator stavbe. |  | N16 | X |
| stavbe.povrsina | Površina stavbe. |  | N12.1 | X |
| stavbe.sprememba | Oznaka spremembe. | 1=stanje pred spremembo, 2 = stanje po spremembi, 0 = pri izvozu za prikaz obstoječe zgodovine (pred Katastrom). | N1 | X |

delStavbe

Oznaka spremembe na delih stavb.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delStavbe.delStavbeEid | Enolični identifikator dela stavbe. |  | N16 | X |
| delStavbe.povrsina | Površina dela stavbe. |  | N12.1 | X |
| delStavbe.sprememba | Oznaka spremembe. | 1=stanje pred spremembo, 2 = stanje po spremembi, 0 = pri izvozu za prikaz obstoječe zgodovine (pred Katastrom). | N1 | X |

naselje

Oznaka spremembe pri naseljjih.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naselje.naseljeEid | Enolični identifikator naselja. |  | N16 | X |
| naselje.povrsina | Površina naselja. |  | N12 | X |
| naselje.sprememba | Oznaka spremembe. | 1=stanje pred spremembo, 2 = stanje po spremembi, 0 = pri izvozu za prikaz obstoječe zgodovine (pred Katastrom). | N1 | X |

obcina

Oznaka spremembe pri občinah.

| Polje | Opis | Pravila | Tip | Obvezno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obcina.obcinaEid | Enolični identifikator občine. |  | N16 | X |
| obcina.povrsina | Površina občine. |  | N12 | X |
| obcina.sprememba | Oznaka spremembe. | 1=stanje pred spremembo, 2 = stanje po spremembi, 0 = pri izvozu za prikaz obstoječe zgodovine (pred Katastrom). | N1 | X |

Primer gradnje topologije poligona parcele (ali poligonov drugih entitet)

| PARCELE_X_DALJICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcela | daljica | točka | pripadnost | sprememba |
| 101 | a | 5 | 0 | N |
| 101 | f | 4 | 0 | N |
| 101 | e | 3 | 0 | N |
| 101 | d | 2 | 0 | N |
| 101 | c | 1 | 0 | N |
| 101 | b | 6 | 0 | N |
| 101 | j | 10 | 1 | N |
| 101 | m | 7 | 1 | N |
| 101 | l | 8 | 1 | N |
| 101 | k | 9 | 1 | N |
| 101 | h | 12 | 2 | N |
| 101 | i | 11 | 2 | N |
| 101 | g | 4 | 2 | N |
| 102 | j | 9 | 0 | N |
| 102 | k | 8 | 0 | N |
| 102 | l | 7 | 0 | N |
| 102 | m | 10 | 0 | N |
| 103 | h | 4 | 0 | N |
| 103 | g | 11 | 0 | N |
| 103 | i | 12 | 0 | N |