OSNUTEK PODZAKONSKEGA AKTA

- preambula

Na podlagi šestega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 14. člena, sedmega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 18. člena, šestega odstavka 20. člena, petega odstavka 31. člena,  šestega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 34. člena, šestega odstavka 48. člena,  trinajstega odstavka 62. člena, četrtega odstavka 63. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. ___/___)  izdaja minister za okolje in prostor ….

2.	okvirni naslov

PRAVILNIK o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin

3.	vsebina, opisana po vsebinskih sklopih

- predmet urejanja, njegove ključne rešitve in pravne posledice

Zakon o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. ___/___; v nadaljnjem besedilu: ZKN) določa:

- da je kataster nepremičnin temeljna evidenca podatkov o legi, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb,

- kateri podatki se vodijo v katastru nepremičnin,

- vpis podatkov v kataster nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije že vodi zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Nova evidenca »kataster nepremičnin«, ki bo vzpostavljena na podlagi ZKN,  združuje vsebine iz že obstoječih evidenc in nekatere dodatne vsebine.

Nov Pravilnik o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin je treba sprejeti zaradi  zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z ureditvijo ZKN.

- prehodni režim

Drugi odstavek 172. člena ZKN določa, da mora minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, izdati predpise iz njegove pristojnosti, kamor sodi tudi Pravilnik o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin, v enem letu od uveljavitve ZKN. Do uveljavitve in začetka uporabe novega Pravilnika o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin se za evidentiranje podatkov uporabljajo obstoječi predpisi.

- predvideni začetek veljavnosti

Pravilnik o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel hkrati z začetkom uporabe novega ZKN, in sicer 29. 10. 2021.

4. normativni del

1. SPLOŠNA DOLOČBA

- člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način vodenja podatkov katastra nepremičnin; način spreminjanja mej katastrskih občin; način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, daljicami in katastrskimi točkami, označitve meje parcele v naravi ter predpisano točnost koordinat katastrskih točk;  mejno vrednost razlike površine glede na objekt, kateremu se določa površina, velikosti površine in položajno točnost točk; pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami, način izračuna površine dejanskih rab zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč; vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov iz prejšnjega odstavka in povezavo dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov;  podrobnejši način merjenja prostorov, izračuna in vpisa površine prostorov in površine dela stavbe ter način določitve uporabne površine; pravila vzdrževanja podatkov o mejah občin z mejami parcel; podrobnejšo vsebino elaboratov za posamezno vrsto katastrskega postopka; podrobnejšo vsebino in način vodenja zapisnika mejne obravnave; postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov in kriterije, kdaj morajo biti meje parcel urejene pred delitvijo ali preoblikovanjem parcel.

- PARCELE, TLORISI STAVB, OBMOČJA SLUŽNOSTI IN OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC TER SESTAVINE DELA STAVBE

  - Način vodenja podatkov o parcelah, tlorisih stavb, območjih služnosti in območjih stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe

- člen

(smiselna uporaba)

Določbe tega pravilnika, ki urejajo mejo parcele, se smiselno uporabljajo tudi za del meje parcele.

- člen

(meja parcele)

(1) Spremenjena ali nova meja parcele se v katastru nepremičnin evidentirata tako, da se vpišejo nove točke in njihove medsebojne povezave ali se spremenijo ali ukinejo obstoječe točke ter njihove medsebojne povezave.

(2) Točka se lahko ukine, če se z izvedbo spremembe iz prejšnjega odstavka zmanjša število lomnih točk. Nova točka se določi, če se z izvedbo spremembe iz prejšnjega odstavka poveča število lomnih točk.

(3) Meje parcele se evidentirajo v katastru nepremičnin, če je površina parcele večja od 1 m².

- člen

(točka)

(1) Za točko se v katastru vodijo naslednji podatki:

- številka točke,

- položaj točke,

- točnost točke,

- model transformacije,

- način označitve v naravi,

- status katastrske točke.

(2) Kot točke se v katastru nepremičnin vodijo tudi točke meje občin, meje območja služnosti in meje območja stavbne pravice ter tlorisa stavbe in sestavin delov stavb.

- člen

(številka točke)

(1) Številka točke je sestavljena iz šifre katastrske občine in zaporedne številke v okviru katastrske občine.

(2) Točke na meji katastrskih občin se oštevilčijo samo v eni katastrski občini.

(3) Številka ukinjene točke se ne sme ponovno uporabiti, spremenjena točka pa ohrani številko.

- člen

(položaj točke)

(1) Za točko se vodijo horizontalne koordinate in višinske koordinate.

(2) Horizontalne koordinate točke so določene z meritvami, s transformacijo ali z lokacijsko izboljšavo v državnem koordinatnem sistemu.

(3) Višinska koordinata točke je višina, ki je določena na podlagi grafičnega preseka katastrskega načrta in  digitalnega modela višin.

(4) Koordinate točk se vodijo v metrih in se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- člen

(točnost točke)

Točnost koordinate točke je določena kot daljša polos standardne elipse zaupanja v koordinate točke. Točnost koordinate točke se evidentira na podlagi šifranta iz Priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

- člen

(model transformacije, način označitve točke v naravi in status točke)

(1) Model transformacije je verzija modelov za transformacijo iz koordinatnega sistema D48/GK v koordinatni sistem D96/TM, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo državni geodetski referenčni sistem, in objavljenih na spletnih straneh geodetske uprave, ali poseben model s parametri transformacije, določenimi za posamezen primer.

(2) Način označitve katastrske točke v naravi je vrsta znamenja, s katerim je označena točka v naravi.

(3) Status točke je podatek o vrsti upravnega, sodnega ali tehničnega postopka, v katerem je bila točka določena ali spremenjena.

(4) Model transformacije, način označitve točke v naravi in status točke se evidentirajo na podlagi šifrantov iz Priloge 2 tega pravilnika.

- člen

(grafični prikaz parcel, tlorisov stavb, območij služnosti in območij stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe)

(1) Grafični prikaz parcel, tlorisov stavb, območij služnosti in stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe se izkazuje v katastrskem načrtu.

(2) Meje parcel, tlorisov stavb, območij služnosti in stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe se grafično prikažejo na podlagi koordinat točk in njihovih medsebojnih povezav.

(3) Identifikatorji parcel, stavb, delov stavb, območij služnosti in stavbnih pravic se na grafičnem prikazu prikažejo za vsako enoto posebej. Identifikatorji, ki vsebujejo šifro katastrske občine se prikažejo vrez šifre katastrske občine, grafični prikaz pa mora vsebovati informacijo o območju katastrske občine.

(4) Meje parcel, tlorisov stavb, območij služnosti in stavbnih pravic, se v katastrskem načrtu spremenijo z neposredno uporabo koordinat točk.

  - Elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah, tlorisih stavb, območjih služnosti in območjih stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe

- člen

(vrste elaboratov)

Elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah se oblikujejo glede na katastrske postopke: ureditev meje parcele, izračun površine, označitev meje parcele, nova izmera, lokacijska izboljšava, parcelacija, izravnava meje, komasacija, določitev območja služnosti in območja stavbne pravice, spremembe bonitete zemljišč, spreminjanje mej občin, ter vpis in izbris parcel in stavb zaradi spremembe državne meje.

- člen

(sestavine elaborata)

(1) Obvezne sestavine elaboratov, ki se izdelajo za vpis podatkov v zemljiški kataster (v nadaljnjem besedilu: elaborat), so naslednji obrazci:

- Obrazec P-0: naslovna stran elaborata,

- Obrazec P-1: skica,

- Obrazec P-2: prikaz sprememb,

- Obrazec P-3: strokovno poročilo.

(2) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Obvezna sestavina elaboratov iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika so tudi  podatki za evidentiranje sprememb, ki se izdelajo samo v digitalni obliki. Podatki za evidentiranje sprememb so podatki o elaboratu, parcelah, točkah, urejenih mejah oziroma o spremenjenjih mejah parcel, občin, tlorisov stavb, območij služnosti in stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe, bonitet zemljišč.

(4) Elaborat se v digitalni obliki izdela v izmenjevalnih formatih, ki so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(5) Primere sestavin elaborata za evidentiranje sprememb objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.

- člen

(Obrazec P-0: naslovna stran elaborata)

(1) Naslovna stran elaborata ima naslednjo vsebino:

- naziv geodetskega podjetja, ki je izvedlo geodetsko storitev,

- ime in priimek pooblaščenega geodeta,

- vrsta elaborata,

- ime in priimek oziroma firma naročnika geodetske storitve,

- šifra in naziv katastrske občine ter parcelne številke parcel v postopku,

- oznaka, pod katero geodetsko podjetje vodi geodetsko storitev,

- številka rezervacije novih parcelnih številk in novih točk,

- skupno število strani elaborata in

- datum potrditve elaborata.

(2) Pooblaščeni inženir geodezije s podpisom in z žigom na naslovni strani elaborata potrdi, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena vsebuje naslovna stran elaborata, ki ga izdela geodetska uprava, podatek o vrsti elaborata ter šifro in naziv katastrske občine ter parcelne številke parcel v postopku. Uslužbenec, ki ga pooblasti predstojnik geodetske uprave, s podpisom na naslovni strani elaborata potrdi, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena vsebuje naslovna stran elaborata za evidentiranje sprememb v katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave podatek o vrsti elaborata, šifri in nazivu katastrske občine, parcelne številke parcel v postopku, številko rezervacije novih parcelnih številk in novih točk, skupno število strani elaborata ter ime, priimek in podpis sodnega izvedenca geodetske stroke z navedbo datuma dokončanja elaborata.

(5) Naslovna stran elaborata spremembe bonitete zemljišča vsebuje poleg vsebin iz prvega odstavka tega člena tudi ime in priimek ter številko pooblastila kmetijskega oziroma gozdarskega strokovnjaka, ki je izvedel strokovna dela za izdelavo elaborata.

- člen

(Obrazec P-1: skica)

(1) Skica je položajno usklajen prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju in podatkov o parcelah in stavbah, območij služnosti in stavbnih pravic ter sestavin dela stavbe in območij bonitete zemljišča v času izvedbe postopka za izdelavo elaborata.

(2) Skica vsebuje naslednje podatke o:

- mejah parcel, tlorisu in številkah stavb ter ostalih enot,

- parcelnih številkah in drugih identifikatorjih,

- točkah, uporabljenih pri izmeri,

- mejnikih,

- izmerjenih razdaljah med točkami, uporabljenimi pri izmeri, v naravi,

- lastnikih (ime in priimek oziroma firma),

- topografski vsebini,

- geodetskih točkah in

- mejah območij bonitete zemljišča.

(3) Skica ima tudi opis skice, ki vsebuje naslednje:

- šifro in ime katastrske občine,

- približno merilo skice,

- datum prikazanega stanja in

- pomen uporabljenih simbolov in dodatnih barv.

(4) V skici elaborata ureditve meje se prikažejo tudi pokazane meje in razdalje med pokazanimi mejami in predlagano mejo, pri čemer se označi, kdo je pokazal posamezno pokazano mejo.

(5) V skici elaborata parcelacije se navede tudi številka prostorskega akta, če se parcelacija izvaja na podlagi tega akta.

- člen

(Obrazec P-2: prikaz sprememb)

V prikazu sprememb se prikažejo podatki, ki so evidentirani v katastru nepremičnin, in spremembe, predlagane v elaboratu. Spremembe meje parcele, območja služnosti, območja stavbne pravice, tloris stavbe, sestavine delov stavb, določitev spremenjenjih mej občin in območja bonitete zemljišč se prikažejo grafično, spremembe drugih podatkov pa opisno.

- člen

(Obrazec P-3: strokovno poročilo)

Strokovno poročilo vsebuje:

- podatke o določitvi koordinat točk,

- izračun površine,

- uporabljene podatke in

- analizo točnosti koordinat točk.

- člen

(podatki o določitvi koordinat točk)

(1) Če se spremenijo ali na novo določijo koordinate točk, vsebuje strokovno poročilo iz prejšnjega člena podatke o določitvi koordinat točk, ki omogočajo ponovno izvedbo in sledljivost postopka ter preveritev izvedenih opazovanj, izračunov in predlaganih sprememb koordinat.

(2) Podatki o določitvi koordinat točk so:

- podatki izmere, kontrolnih merjenj in izračun koordinat, če se koordinate določijo z meritvami,

- podatki o transformaciji, če se koordinate določijo s transformacijo,

- opis postopka lokacijske izboljšave z navedbo metode določitve koordinat točk, če se koordinate določijo z lokacijsko izboljšavo,

- spremenjeni podatki o točki iz tega pravilnika in

- seznam točk s podatki iz tega pravilnika.

- člen

(izračun površine)

(1) Ob spremembi površin  parcel, tlorisa stavbe, območja sestavin delov stavbe, območja stavbne pravice, območja služnosti, vsebuje strokovno poročilo tudi izračun površin. Izračun površine vsebuje podatke o načinu izračuna površin in seznam točk, ki so bile uporabljene za izračun površin in podatke o površinah pred spremembo.

(2) Površina se izračuna iz koordinat točk.  Pri vpisu spremenjene površine se upošteva mejna vrednost spremembe površine. Če spremembe površine ne presega mejno vrednost, se površina ne spremeni. Mejna vrednost spremembe površine, pri kateri je potrebno spremeniti veljavno površino za parcele ali dela parcel večje od 10 m², se izračuna po formuli:

| Točnost cm | 30 | 60 | 100 | nad 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FaktorTočnosti | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 |
| Površina | Mejna vrednost površine glede na točnost |  |  |  |
| 10 m2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 100 m2 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 1000 m2 | 16 | 32 | 47 | 95 |
| 1 ha | 50 | 100 | 150 | 300 |
| 10 ha | 158 | 316 | 474 | 949 |
| 100 ha | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |

- člen

(uporabljeni podatki)

(1) Strokovno poročilo vsebuje navedbo podatkov, ki so bili uporabljeni v postopkih za izdelavo elaborata, utemeljitev uporabe navedenih podatkov in posebej navedbo razlogov, kadar niso bili uporabljeni zadnji vpisani in drugi razpoložljivi podatki.

(2) V strokovnem poročilu elaborata za evidentiranje sprememb v katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave in elaborata parcelacije se uporabljeni podatki ne navedejo.

- člen

(analiza točnosti koordinat točk)

(1) Strokovno poročilo elaborata parcelacije vsebuje analizo točnosti koordinat točk.

(2) Analiza točnosti koordinat točk dokazuje, da spremenjena ali nova meja ne posega v sosednjo parcelo.

(3) Če na podlagi vpisanih podatkov o točnosti  točk ni mogoče dokazati izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka, mora biti to utemeljeno z dodatnimi meritvami, lokacijsko izboljšavo ali ureditvijo meje.

- člen

(druge sestavine elaboratov)

Poleg obveznih sestavin elaborata iz ___. člena tega pravilnika so sestavine posameznih elaboratov naslednje:

- sestavine elaborata ureditve meje so tudi dokazila, da so bile stranke, ki se postopka izdelave elaborata ureditve meje niso udeležile, pravilno vabljene in zapisnik mejne obravnave,

- sestavina elaborata nove izmere je tudi načrt nove izmere, seznam udeležencev nove izmere in njihove podpisane izjave za uvedbo postopka nove izmere oziroma sklep državnega organa ali občine, če uvedbo nove izmere predlaga državni organ ali občina,

- sestavina elaborata parcelacije je tudi soglasje lastnikov, sestavina elaborata izravnave dela meje so tudi izjave lastnikov o soglasju k izravnanem delu meje,

- sestavina elaborata komasacije – pogodbo ali odločbo upravnega organa,

- sestavina elaborata določitve območja služnosti in območja stavbne pravice je soglasje,

- sestavina elaborata spremembe bonitete zemljišča so tudi podatki o ugotovljenih lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov, ki vsebujejo:

- ugotovitve o lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov,

- točke, ki so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime oziroma reliefa,

- deleže, ki so določeni za posebne vplive,

- izračun in določitev bonitetnih točk.

- člen

(oblika elaborata in posredovanje podatkov)

(1) Naslovna stran elaborata, skica, prikaz sprememb,  strokovno poročilo in druge sestavine elaboratov iz prejšnjega člena se izdelajo na papirju in v digitalni obliki. Podatki za evidentiranje sprememb se izdelajo samo v digitalni obliki.

(2) Elaborat v papirni obliki se izdela v formatu A4. Vse strani elaborata se oštevilčijo.

(3) Obsežnejši elaborat je lahko sestavljen iz več fizično ločenih delov, pri čemer se vsak ločeni del elaborata označi tako, da je nedvoumno jasna pripadnost elaboratu.

(4) Če se hkrati izvede več katastrskih postopkov, se lahko izdela skupen elaborat. Na naslovni strani skupnega elaborata se navedejo vsi izvedeni katastrski postopki, v skupnem elaboratu pa se nahaja zbir sestavin elaboratov posameznih katastrskih postopkov tako, da je vsaka sestavina v skupnem elaboratu le enkrat.

(5) Podatke v digitalni obliki iz prvega odstavka tega člena geodetsko podjetje vloži v elektronski obliki v informacijski sistem katastra.

2.3 Način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, daljicami in točkami, označitve meje parcele v naravi ter predpisano točnost koordinat točk

- člen

(način določitve predlagane meje)

(1) Za določitev predlagane meje po podatkih katastra nepremičnin in za ugotovitev, ali se pokazana meja razlikuje od podatkov katastra nepremičnin, pooblaščeni geodet uporabi podatke katastra in podatke iz zbirke listin.

(2) Če so koordinate točk določene z večjo natančnostjo od 20 cm, se lahko uporabijo zadnje vpisani podatki iz katastra.

(3) Če koordinate točk niso določene z natančnostjo iz prejšnjega odstavka ali če obstajajo samo grafične koordinate točk, mora pooblaščeni geodet pred uporabo teh koordinat oceniti točnost koordinat točk na podlagi meritev pred izvedbo mejne obravnave, s primerjavo in analizo podatkov iz zbirke listin.

(4) Znotraj območja, ki v širini evidentirane točnosti iz drugega odstavka tega člena oziroma ocenjene točnosti iz prejšnjega odstavka poteka na vsaki strani meje, se pri določitvi predlagane meje upošteva mejo dejanskega uživanja oziroma potek meje po grajenih ali naravnih objektih.

(5) Pred delitvijo parcel in preoblikovanjem parcel morajo biti urejene daljice na meji, kjer nova meja, ki nastane z delitvijo parcel ali preoblikovanjem parcel, poteka v njeni neposredni bližini, ki je 1 m od nove meje.

- člen

(vodenje zapisnika mejne obravnave)

(1) Pooblaščeni inženir geodezije, ki vodi mejno obravnavo, zapisnik mejne obravnave piše sam ali ga po njegovih navodilih piše druga oseba.

(2) Pred začetkom mejne obravnave se lahko pripravi okvirni del zapisnika mejne obravnave, ki vsebuje:

- navedbo parcelne številke parcele, za katero se bo urejala meja, ter ime in šifro katastrske občine,

- navedbo kraja in časa začetka izvedbe mejne obravnave,

- navedbo imena in priimka pooblaščenega inženirja geodezije, ki vodi mejno obravnavo,

- navedbo oseb, vabljenih na mejno obravnavo. Če je vabljena fizična oseba, se navede ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in leto rojstva, za pravne osebe pa ime oziroma firmo in naslov sedeža. Za vsakega vabljenega se navede tudi parcelno številko parcele, katere lastnik je. Če vabljena oseba ni lastnik parcele, ki se ureja, ali lastnik sosednje parcele, mora biti naveden razlog vabila (npr. hipotekarni upnik).

(3) Na začetku mejne obravnave se ugotovi, katere vabljene osebe so prisotne. Če so na mejni obravnavi poleg vabljenih oseb prisotne druge osebe, ki so lahko stranke v mejni obravnavi v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, se zanje v zapisniku mejne obravnave navede podatke iz četrte alineje prejšnjega odstavka.

(4) Zapisnik mejne obravnave vsebuje natančen potek in vsebino v postopku opravljenih dejanj in danih izjav. Zapisnik mejne obravnave se vodi tako, da je iz njega mogoče nedvoumno ugotoviti, pri katerih dejanjih so bili posamezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. V opisu poteka mejne obravnave mora biti navedeno zlasti, kateri udeleženci soglašajo s predlagano mejo in kateri udeleženci so pokazali svojo pokazano mejo, ker s predlagano mejo ne soglašajo. Iz zapisnika mejne obravnave mora biti nedvoumno razvidno, na katero predlagano mejo ali njen del oziroma pokazano mejo ali njen del se nanaša soglasje oziroma druge izjave udeležencev. Meja se v zapisniku mejne obravnave navede  s parcelno številko, ki jo meja določa, del meje pa s parcelno številko sosednjih parcel ali z eno ali več skic meje ali dela meje parcele.

(5) Pooblaščeni inženir geodezije na mejni obravnavi posebej opozori in v zapisniku mejne obravnave navede:

- katere pokazane meje se razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin, z navedbo dejanskih in dopustnih odstopanj za vsako lomno točko na tej meji,

- da je udeležence na mejni obravnavi, ki so pokazali mejo, ki se razlikuje od meje po podatkih katastra nepremičnin, opozoril, da take meje ni mogoče evidentirati v katastru  nepremičnin kot urejene meje,

- da se šteje, da se udeleženci strinjajo s predlagano mejo, če niso pokazali svoje pokazane meje, tudi če na mejni obravnavi s predlagano mejo ne soglašajo,

- podatke oziroma dejansko stanje v naravi, na podlagi katerih je določil predlagano mejo, če se dve ali več pokazanih mej ne razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin.

(6) Če se na mejni obravnavi predložijo dokumenti (npr. stari načrti, skice, fotografije, ugotovitve iz faze priprav na mejno obravnavo), se lahko priložijo zapisniku mejne obravnave ali se v njem natančno navedejo.

(7) Zapisnik mejne obravnave se vodi kronološko. Če se mejna obravnava ne konča isti dan, se v zapisnik mejne obravnave za vsak dan posebej vpišejo dejanja, ki so bila izvedena tega dne, in se to podpiše.

(8) Če se mejna obravnava za isto parcelo izvede z udeleženci ločeno, mora biti to razvidno iz zapisnika mejne obravnave. Iz zapisnika mejne obravnave mora biti razvidno tudi, da je v primeru, ko je nadaljevanje mejne obravnave z drugimi udeleženci vplivalo na predhodna izvedena dejanja, pooblaščeni inženir geodezije o tem seznanil udeležence prej izvedenega dela mejne obravnave in ali so ti zahtevali, da se prej izveden del mejne obravnave ponovi.

(9) Preden udeleženec podpiše zapisnik mejne obravnave, se mu ga prebere. Če želi, zapisnik mejne obravnave udeleženec prebere sam. Če je na mejni obravnavi več udeležencev, pooblaščeni inženir geodezije lahko prebere udeležencu le tisti del zapisnika, ki se nanaša nanj, če se ta udeleženec s tem strinja.

(10) Če udeleženec želi podpisati le svojo prisotnost na mejni obravnavi, mora biti to v  zapisniku mejne obravnave nedvoumno zapisano, navedeno pa mora biti tudi, pri katerih dejanjih je bil prisoten.

(11) Popravki in dopolnitve že podpisanih delov zapisnika mejne obravnave se navedejo na koncu zapisnika mejne obravnave.

- člen

(izjava o soglasju k izravnani meji)

(1) Izjavo o soglasju k izravnani meji mora lastnik parcele dati pisno ali ustno na zapisnik.

(2) Izjava o soglasju k izravnani meji vsebuje:

- navedbo parcelnih številk parcel in točk, med katerimi se izravna meja, ter ime in šifro katastrske občine,

- navedbo lastnikov parcel, med katerima se izravnava meja in

- podpis soglasja z izravnano mejo lastnikov parcel, med katerimi se izravna meja.

- člen

(označitev meje parcele v naravi)

(1) Meja parcele se v naravi označi tako, da se katastrske točke označijo z mejniki.

(2) Strokovno poročilo elaborata označitve  meje parcele vsebuje tudi podatke o obveščenih in prisotnih lastnikih parcel.

(3) Če je pri označitvi meje parcele ugotovljeno, da v naravi že obstajajo mejniki, vendar niso postavljeni na pravem mestu, se o tem obvesti lastnike parcel in se jim določi rok, v katerem morajo te mejnike odstraniti. Če lastniki v določenem roku teh mejnikov ne odstranijo, se meje parcele v naravi ne označi.

- člen

(označitev meje parcele v naravi na državni meji)

Če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, se del meje parcele, ki poteka po državni meji, lahko označi s posredno označbo, del meje parcele, ki se državne meje dotika, pa se lahko označi s posredno označbo ali z dodatnim mejnikom.

- člen

(mejniki)

Vidni del mejnika v naravi je lahko:

- kvadratne oblike velikosti 10 x 10 cm,

- okrogle oblike s premerom najmanj 2 cm in največ 10 cm,

- križ velikosti 5 x 5 cm, vklesan v naravni kamen ali v grajen objekt, ali

- druga nazorna označba, ki nedvoumno označuje položaj katastrske točke v naravi.

- člen

(dodatni mejniki in posredna označitev meje)

(1) Meja parcele se v naravi lahko označi z dodatnimi mejniki, ki morajo biti postavljeni tako, da ne spremenijo poteka urejene meje parcele. Za dodatni mejnik se v katastru določi katastrska točka. Za postavitev dodatnega mejnika se smiselno uporabljajo določbe ___. člena tega pravilnika.

(2) Če mejnika zaradi fizičnih ovir ni mogoče ali zaradi pravnih ovir ni dovoljeno postaviti v naravi, se meja parcele lahko označi posredno. Posredna označba mora nedvoumno označevati položaj katastrske točke. Za posredno označbo se ne sme uporabiti mejnika iz prejšnjega člena.

(3) Posredna označitev meje se izvede na parceli lastnika, ki zahteva posredno označitev meje, ali na sosednji parceli, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.

(4) Če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, se del meje parcele, ki poteka po državni meji, lahko označi s posredno označbo, del meje parcele, ki se državne meje dotika, pa se lahko označi s posredno označbo ali z dodatnim mejnikom.

2.4 Pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami, način izračuna površine dejanskih rab zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč

- člen

(podatki skupnega sloja dejanske rabe zemljišč)

(1) V skupnem sloju dejanskih rab zemljišč se vodijo poligoni dejanske rabe zemljišč in podatki o poligonih podrobnejših dejanskih rab zemljišč, ki jih določi upravljavec evidence dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo na podlagi zakona  (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca).

(2) O poligonih dejanske rabe zemljišč iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: poligon) se vodijo naslednji podatki:

- številka poligona, določena v skladu s predpisom, ki določa vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v katastru,

- številka poligona in ena ali več šifer podrobnejše dejanske rabe zemljišč, ki jih je za poligon določil upravljavec matične evidence,

- ena ali več šifer dejanske rabe zemljišč, v katero je geodetska uprava v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, razvrstila podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz matične evidence (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba zemljišč),

- koordinate točk, ki določajo poligon,

- lokacijska natančnost in

- datum dejanske rabe.

(3) Območja, na katerih se poligoni različnih vrst dejanske rabe zemljišč prekrivajo (v nadaljnjem besedilu: hkratna dejanska raba zemljišč), so v skupnem sloju dejanskih rab samostojni poligoni s šiframi dejanskih rab poligonov, ki se prekrivajo.

(4) Koordinate točk, ki določajo poligon, se vodijo v državnem koordinatnem sistemu na dve decimalni mesti. Če poligon poteka po točkah, morajo biti koordinate poligona enake kot so koordinate točk.

(5) Lokacijska natančnost mej poligona se določi z natančnostjo koordinat točke poligona z najmanjšo natančnostjo. Lokacijska natančnost mej poligona se evidentira s šifro iz ___. člena tega pravilnika.

(6) Datum dejanske rabe je datum, določen v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin.

- člen

(način vodenja podatkov o poligonih)

Podatki o poligonih se v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč spremenijo, če se spremenijo, izbrišejo ali določijo novi poligoni v matičnih evidencah.

- člen

(delež površine dejanske rabe zemljišč)

(1) Deleži površin dejanskih rab zemljišč se za parcelo vodijo v kvadratnih metrih.

(2) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se izračunajo, če se spremeni meja parcele ali če se spremeni poligon.

(3) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se izračunajo iz koordinat poligona, določenega z grafičnim presekom poligonov iz prvega odstavka 34. člena tega pravilnika z mejami parcel. Če sta na parceli dva ali več poligonov z enako dejansko rabo zemljišč, se deleži seštejejo. Izračunane površine se izravnajo tako, da je njihova vsota enaka površini parcele.

(4) Dejanske rabe zemljišč se vpišejo na parcelo ali se že vpisane dejanske rabe spremenijo, če je površina dejanske rabe, ki še ni vpisana na parceli, večja ali če se že vpisana dejanska raba zemljišč spremeni za več od 1,5×Površina parcele  1,5×Površina parcele.

(5) Če se zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka površine hkratnih dejanskih rab zemljišč ne vpišejo na parcelo, se prištejejo površini dejanske rabe zemljišč na parceli, če je ta enaka eni od hkratnih dejanskih rab zemljišč. Če sta dve ali več hkratnih dejanskih rab zemljišč enaki dejanskim rabam zemljišč na parceli, se površina hkratne dejanske rabe zemljišč razdeli in se v enakih deležih pripiše vsem enakim dejanskim rabam zemljišč.

(7) Razlika med površino parcele in vsoto površin, določeno v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena, se upošteva pri dejanski rabi zemljišč z največjo površino tako, da sta površini enaki.

- člen

(izkazovanje podatkov o dejanski rabi zemljišč)

(1) Dejanske rabe zemljišč, določene v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejanskih rab zemljišč, , se izkazujejo za posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in za hkratne dejanske rabe zemljišč.

(2) Posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in hkratne dejanske rabe zemljišč se izkazujejo v grafični obliki in v obliki deležev površin dejanskih rab za vsako parcelo posebej.

3. STAVBE IN DELI STAVB

  - Način vodenja podatkov o stavbah

- člen

- (tloris stavbe)

- Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo kot geodetska izmera v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko izmero.

- Površina tlorisa stavbe na parceli se izračuna iz koordinat. Vodi se v kvadratnih metrih (m²) in zaokroži na dve decimalni mesti.

- člen

- (podatek, na katerih parcelah stoji stavba)

- Podatek, na katerih parcelah stoji stavba je  določen s tlorisom stavbe. Za stavbe, ki nimajo odločenega tlorisa stavbe je povezava preko točke povezave.

- Če je v katastru nepremičnin vpisan tloris stavbe, je podatek o povezavi stavbe s parcelo parcelna številka ene ali več parcel, na katerih je v katastru nepremičnin vpisan tloris stavbe.

- Če v katastru nepremičnin ni vpisanega tlorisa stavbe, je podatek o povezavi stavbe s  parcelo parcelna številka ene ali več parcel kjer stavba leži.  Informacijo katere od teh parcel so povezane s stavbo se pridobi iz nadzemnega tlorisa stavbe, v primeru podzemnih stavb informacijo poda vlagatelj zahteve za vpis stavbe v kataster nepremičnin ali vpis spremembe podatkov katastra nepremičnin.

- člen

(centroid stavbe)

Koordinate točke centroida stavbe se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- člen

(višina stavbe)

- Višine stavbe so določene v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.

- Najnižja višinska kota stavbe je višina tlaka v prvi etaži. Najvišja višinska kota stavbe je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe. Višinska kota pritličja stavbe je višina tlaka v pritlični etaži. Karakteristična višina stavbe je višina terena ob glavnem vhodu v stavbo in označuje lego stavbe glede na površino zemljišča.

- člen

- (etaža)

- Številka etaže in številka pritlične etaže se vodita kot pozitivna cela številka.

- Številka etaže označuje etažo, v kateri je glavni vhod v del stavbe.

- Pritlična etaža je številka tiste etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo, razen v primerih, ko glavni vhod v stavbo ni v višini terena.

- Višina tal etaže se določi v državnem koordinatnem sistemu. Vodi se v metrih (m) in zaokroži na eno decimalno mesto.

- Višina etaže se vodi se v metrih (m) in zaokroži na eno decimalno mesto.

- člen

(število etaž)

(1) Število etaž je skupno število etaž v stavbi pod površjem in nad njim. Vodi se kot pozitivna cela številka.

(2) Medetaže se štejejo kot etaže.

- člen

(hišna številka)

Za vsako hišno številko se določi identifikacijska številka stavbe iz katastra nepremičnin.

- člen

(centroid hišne številke)

(1) Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe.

(2) Če ima stavba določenih več hišnih številk, se za vsako hišno številko določi svoj centroid, praviloma blizu vhoda v stavbo, ki ga označuje.

(3) Koordinate točke centroida hišne številke se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- člen

(dovoljena raba stavbe)

Dovoljena raba stavbe se prevzame iz prostorskega informacijskega sistema do nivoja podrazreda natančno.

  - Način vodenja podatkov o delih stavb

- člen

(poligon dela stavbe)

Lomne točke poligona se evidentirajo s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Koordinate se izrazijo v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- člen

(sestavina dela stavbe)

Lomne točke poligona sestavine dela stavbe se evidentirajo s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Koordinate se izrazijo v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- člen

(površina dela stavbe)

- Površina delov stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Pri izračunu površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov.

- Površine delov stavbe se izračuna v skladu s standardom SIST ISO 9836 tako, da se glede načina meritev in določitve površin upoštevata točki 5.1.1.1 in 5.1.5, razen točke 5.1.5.2 v delu, ki določa razdelitev na način iz točke 5.1.3.1, in točke 5.1.5.5.

- Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter (cm) natančno. Stranice se merijo v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove in podobno. Dolžine stranic prostorov, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, kot npr. balkon, terasa, se merijo do roba.

- Površina dela stavbe se izrazi v kvadratnih metrih (m²) in zaokroži na eno decimalno mesto.

- Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž, se lahko površina dela stavbe ne glede na določbe tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, s tem soglaša.

- člen

(uporabna površina dela stavbe)

- Uporabna površina dela stavbe se izrazi v kvadratnih metrih (m²) in zaokroži na eno decimalno mesto.

- Za določitev uporabne površine dela stavbe se upošteva standard SIST ISO 9836 točka 5.1.7.1.

- Način izračuna uporabne površine je v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

- člen

(vrsta in površina prostorov)

- Površina prostora se izrazi v kvadratnih metrih (m²) in zaokroži na eno decimalno mesto.

- Vrste prostorov in povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

- člen

(upravnik stavbe)

Upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, in ki skrbi, da se izvajajo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.

- člen

(dejanska raba dela stavbe)

Vrste dejanskih rab dela stavbe so v Prilogi 3 tega pravilnika.

- člen

(hišna številka)

- Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe določi hišna številka le, če je del stavbe stanovanje ali poslovni prostor.

- Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stavbe lahko določi ena izmed hišnih številk, ki je določena stavbi. Delu stavbe se določi hišna številka glede na lego oziroma dostop do dela stavbe. Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.

  - Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb, elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb

- člen

(elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb, elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb)

(1) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb, elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb vsebujeta  podatke, določene s tem pravilnikom. Elaborat se izdela na obrazcih z vsebino, določeno s tem pravilnikom.

(2)  Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki.

(3) Del elaborata, ki se izdela na papirju, obsega obrazec K-0: ovitek elaborata in izjavo lastnika, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi.

(4)  Del elaborata, ki se izdela v digitalni obliki, obsega:

- skanograme obrazcev, na katerih se izdela elaborat, in zapisnika o obravnavi ali izjav iz prejšnjega odstavka,

- koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe,

- podatke o stavbi: katastrska občina, številka stavbe, višine stavbe, število etaž, številka pritlične etaže, naslov stavbe, če ima stavba določeno hišno številko,

- podatke o delu stavbe: številka dela stavbe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, številka etaže, dejanska raba, površina, vrste in površine prostorov, naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko,

- parcelne številke in

- podatke o lastnikih delov stavb.

(5) Elaborat se v digitalni obliki izdela v izmenjevalnih formatih, ki so v Prilogi 1 tega pravilnika.

6) Pooblaščeni geodet ali pooblaščeni projektant s svojo identifikacijsko številko, žigom in podpisom na prvi strani elaborata, izdelanega na papirju, potrdi, da elaborat izkazuje dejansko stanje na terenu in da je izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.

- člen

(etažni načrt)

(1) V postopku izdelave elaborata se izdela etažni načrt v digitalni obliki.

(2) Etažni načrt se izdela za vsako etažo posebej. Etažni načrti se oštevilčijo s številko stavbe in številko etaže. Za vsako etažo se vodi podatek o poligonu etaže in višini etaže.

(3) V etažnem načrtu se prikažejo poligoni, ki pripadajo posameznemu delu stavbe. Del stavbe ima lahko več poligonov v eni ali več etažah. Poligoni se označijo s številko dela stavbe in številko etaže.

(4) Lomne točke poligona se evidentirajo s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Koordinate se izrazijo v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti. Pri določitvi mej poligona se ne upošteva debeline sten. Meje poligona morajo biti evidentirane tako, da je razmerje površin poligonov v etažnem načrtu sorazmerno razmerju izmerjenih površin poligonov v posamezni etaži.

(5) Etažni načrti posameznih etaž morajo biti lokacijsko usklajeni med seboj ter s tlorisom stavbe.

- člen

(obrazci)

(1) Obrazci, na katerih se izdela elaborat, so:

- obrazec K-0: ovitek elaborata;

- obrazec K-1: podatki o stavbi;

- obrazec K-2: načrt stavbe;

- obrazec K-3: etažni načrt;

- obrazec K-4: podatki o delih stavbe;

- obrazec K-5: prostori in površina;

- obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe;

- obrazec K-7: preštevilčba

- obrazec K-8: podatki o stavbi in delu stavbe , ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata.

(2) V glavo obrazca, razen obrazca K-0: ovitek elaborata, se vpiše številka stavbe in datum. V obrazec K-5: prostori in površina in K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se v glavo obrazca vpiše še podatek o številki dela stavbe, v obrazec K-3: etažni načrt pa se vpiše še številka etaže.

(3) Na eni strani je lahko več obrazcev. Obrazec: K-2: načrt stavbe in obrazec K-3: etažni načrt morata biti izdelana vsak na svoji strani ali na več straneh.

(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.

(5) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so kot priloga sestavni del tega pravilnika.

- člen

(obrazec K-0: ovitek elaborata)

(1) V obrazec K-0: ovitek elaborata se vpišejo podatki o vrsti elaborata, katastrski občini, številki stavbe in podjetju, ki je elaborat izdelalo.

(2) Na obrazcu K-0: ovitek elaborata se napiše izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da je koordinate točk tlorisa stavbe določila oziroma tloris stavbe izdelala oseba (ime in priimek ter raven izobrazbe oziroma številka geodetske izkaznice), ki izpolnjuje pogoje za geodetskega strokovnjaka, določene z zakonom, ki ureja geodetsko izmero.

(3) Elaborat se potrdi na obrazcu K-0: ovitek elaborata.

(4) Na obrazcu K-0: ovitek elaborata se napiše podatek o dovoljeni rabi stavbe, določeni v gradbenem dovoljenju.

- člen

(obrazec K-1: podatki o stavbi)

(1) V obrazec K-1: podatki o stavbi se vpišejo podatki o parcelah, naslov stavbe, višine stavbe, leto izgradnje in podatki o etažah v stavbi.

(2) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih številk, se vpiše podatek o vseh naslovih.

- člen

(obrazec K-2: načrt stavbe)

(1) Na obrazcu K-2: načrt stavbe se prikaže prerez stavbe in vse tlorise stavbe.

(2) Prerez stavbe je značilen prerez, iz katerega so razvidne lege vseh etaž v stavbi z vpisanimi številkami etaž. Označijo se vhodi v stavbo in točke, na katere se nanašajo višine.

(3) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Tloris se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost vsebine. Merilo, v katerem je tloris izdelan, mora biti na obrazcu navedeno. Označi se smer proti severu. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej. Posebej se prikaže nadzemni in podzemni tloris stavbe.

- člen

(obrazec K-3: etažni načrt)

Obrazec K-3: etažni načrt je izris etažnega načrta.

- člen

(obrazec K-4: podatki o delih stavbe)

V obrazec K-4: podatki o delih stavbe se vpišejo podatki o številki dela stavbe, številki stanovanja ali poslovnega prostora, številki etaže, dejanski rabi dela stavbe, površini dela stavbe ter o naslovu dela stavbe, če ima del stavbe določeno hišno številko.

- člen

(obrazec K-5: prostori in površina)

(1) V obrazec K-5: prostori in površina se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter površina dela stavbe.

(2) Obrazec K-5: prostori in površina se lahko izdela tudi kot skica prostorov po etažah. V skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov. Obrazec K-5: prostori in površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek o površini dela stavbe.

- člen

(obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe)

V obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se vpišejo podatki o stavbi: leto izgradnje, število etaž in številka pritlične etaže ter podatki o delu stavbe: številka etaže in dejanska raba dela stavbe.

- člen

(obrazec K-7: preštevilčba)

(1) V obrazcu K-7: preštevilčba se prikaže preštevilčba stavb, preštevilčba delov stavb ali preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov.

(2) Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se prikaže tako, da se navedejo številke stavb in številke delov stavb pred in po preštevilčbi. Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če številk ni, se stanje prikaže z oznako »-«.

(3) Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če številk ni, se stanje prikaže z oznako »-«.

- člen

- (obrazec K-8: podatki o stavbi in delu stavbe , ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata)

V obrazec K-8: podatki, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, se prikaže sprememba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov ter podatki o stavbi (podatki o priključkih – elektrika, kanalizacija, plin, vodovod, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, tip položaja stavbe) in podatki o delih stavb (dvigalo, številka nadstropja, leto obnove inštalacij, upravnik, višina etaže, leto obnove oken, prostornina rezervoarjev in silosov).

    - Vpis podatkov o stavbi in delih stavb

- člen

(elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb)

(1) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb mora vsebovati:

- 1. obrazce:

- obrazec K-0: ovitek elaborata,

- obrazec K-1: podatki o stavbi,

- obrazec K-2: načrt stavbe,

- obrazec K-3: etažni načrt,

- obrazec K-4: podatki o delih stavbe,

- obrazec K-5: prostori in površina;

- obrazec K-8: podatki o stavbi in delu stavbe , ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

- 2. izjava lastnika, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi.

(2) Elaborat vpis podatkov o stavbi in delih stavb lahko vsebuje tudi obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe in obrazec K-7: preštevilčba.

- člen

(izjava lastnika, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi)

(1) Geodetsko podjetje oziroma projektant z izdelanim elaboratom seznani lastnika parcele, s katero je stavba povezana, ali imetnika stavbne pravice, če je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice.

(2) Lastnik parcele, s katero je stavba povezana, ali imetnik stavbne pravice, če je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, izjavi, da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi.

(3) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, se lahko namesto izjave, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi, v obrazec K-0: ovitek elaborata lahko vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

    - Vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb

- člen

(elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb)

Elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe, vsebuje podatke, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata.

- člen

(obrazci elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb)

Vsebina elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe je odvisna od podatka, ki se spreminja. Elaborat mora vsebovati obrazce, navedene v členu XX, ki se jih sprememba dotika.

- člen

(izpolnjevanje obrazcev pri izdelavi elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb)

(1) Pri izdelavi elaborata za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb se obrazci za posamezne spremembe podatkov izpolnijo tako, da se izdela nov obrazec, lahko pa se izpolnijo na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane stavbe tako, da je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri podatki so se spremenili in kako. Novo stanje se označi z rdečo barvo.

(2) Če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu s tem pravilnikom, je treba obrazec spremembe izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom.

- člen

(izjava lastnika, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi)

(1) Geodetsko podjetje oziroma projektant z izdelanim elaboratom seznani lastnika parcele, s katero je stavba povezana, ali imetnika stavbne pravice, če je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice.

(2) Lastnik parcele, s katero je stavba povezana, ali imetnik stavbne pravice, če je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice, izjavi, da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi.

(3) Za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, poda izjavo iz prejšnjega odstavka upravnik stavbe, če je imenovan. Če upravnik stavbe ni imenovan, izjavo  za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, dajo vsi vsakokratni etažni lastniki.

(4) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, ki se spreminjajo, se lahko namesto izjave, da mu je bil predložen elaborat ter da elaborat izkazuje dejansko stanje v naravi, v obrazec K-0: ovitek elaborata lahko vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

- člen

(poenostavljen način sprememb posameznih podatkov o stavbah in delih stavb v katastru nepremičnin)

(1) Podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o vrsti prostorov, podatek o površini prostorov, podatke o letu izgradnje, podatek o številu etaž, podatek o pritlični etaži ali podatek o številki etaže se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka katastra nepremičnin na podlagi dokazil.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen izpolnjen obrazec K-5: prostori in površina,  obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe. V primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže mora biti zahtevi priložen prerez stavbe z označenimi etažami. V primeru spremembe podatka o vrsti prostorov, ali podatka o površini prostorov mora biti zahtevi priložen obrazec K-5: prostori in površina v obliki skice prostorov. V primeru spremembe dejanske rabe dela stavbe mora biti priložena fotografija, ki izkazuje dejansko rabo dela stavbe.

(3) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo na papirju. Vse obrazce mora vlagatelj podpisati. V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.

    - Spremembe podatkov o stavbi in o delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

- člen

(spremembe podatkov o stavbi in o delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata)

Če se spremenijo podatki o delu stavbe, ki se spreminjajo na zahtevo brez elaborata, mora biti zahtevi priložen obrazec K-8: podatki o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata.

4.  MEJE KATASTRSKIH OBČIN

- člen

(spreminjanje meje katastrskih občin zaradi spremembe državne meje)

- Če se državna meja spremeni tako, da parcele in stavbe preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) po vpisu parcel kot novih parcel v kataster nepremičnin v sloju katastrskih občin po uradni dolžnosti spremeni meje katastrskih občin tako, da potekajo po mejah parcel, ki ležijo ob državni meji in so kot nove parcele vpisane v katastru nepremičnin.

- Če se državna meja spremeni tako, da parcele ali stavbe preidejo iz državnega ozemlja Republike Slovenije, geodetska uprava po izbrisu parcel iz katastra nepremičnin v sloju katastrskih občin po uradni dolžnosti spremeni meje katastrskih občin tako, da potekajo po mejah parcel, ki potekajo po državni meji.

- člen

(spreminjanje meje katastrskih občin, če se spremeni meja parcele, po kateri poteka meja katastrske občine)

Če se spremeni meja parcele, po kateri poteka meja katastrske občine, geodetska uprava v sloju katastrskih občin po uradni dolžnosti spremeni mejo katastrske občine tako, da poteka po spremenjeni meji parcele, vpisani v katastru nepremičnin na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju urejene meje ali dokončne odločbe o evidentiranju spremenjene meje.

- člen

(spreminjanje meje katastrskih občin, če meja katastrske občine seka tloris stavbe)

Če meja katastrske občine seka tloris stavbe, geodetska uprava v sloju katastrskih občin po uradni dolžnosti spremeni mejo katastrske občine tako, da poteka po novem ali spremenjenem tlorisu stavbe, vpisanem v katastru nepremičnin na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju podatkov o stavbi in delih stavb ali dokončne odločbe o spremenjenih podatkih o stavbi in delu stavbe.

- člen

(spreminjanja meje katastrskih občin zaradi združitve dveh parcel v različnih katastrskih občinah, če je poočitev združitve v zemljiški knjigi dovoljena)

Če je poočitev združitve dveh parcel v različnih katastrskih občinah v zemljiški knjigi dovoljena,  geodetska uprava v sloju katastrskih občin po uradni dolžnosti spremeni mejo katastrske občine tako, da poteka po spremenjeni meji parcele, vpisani v katastru nepremičnin na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju spremenjene meje.

- VZDRŽEVANJE POTEKA MEJ OBČIN Z MEJAMI PARCEL

- člen

- (ohranitev ali uskladitev poteka meje občine)

(1) Potek meje občine po meji parcele se ohrani, če se meja parcele v katastrskem načrtu spremeni zaradi postopka ureditve meje ali lokacijske izboljšave.

(2) Potek meje občine se uskladi s spremenjeno mejo parcele, če se meja parcele v katastrskem načrtu spremeni zaradi postopkov parcelacije, komasacije ali izravnave meje in je razlika med potekom meje občine in spremenjeno mejo parcele znotraj območja, ki v širini 1 m poteka na vsaki strani dosedanje meje občine.

(3) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, ko se v registru prostorskih enot evidentirajo spremembe meje občine zaradi ureditve meje med občinami.

6. NAČIN IZKAZOVANJA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK

- člen

(izkazovanje parcelne številke)

(1) Parcelna številka se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »parcela«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena.

(2) Parcelna številka se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »parcela«, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.

- člen

(izkazovanje številke stavbe in številke dela stavbe)

(1) Številka stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »stavba«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel.

(2) Številka stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba« in po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.

(3) Številka dela stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: besedilo »del stavbe«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ter vezaj in številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel.

(4) Številka dela stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba«, po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, po presledku besedilo »del stavbe« in po presledku številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.

- člen

(izkazovanje parcelne številke za stavbne parcele)

Do uskladitve podatkov o parcelnih številkah v skladu s 144. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) se za parcele, označene s »stavbno parcelno številko«, parcelna številka izkazuje tako, kot je določeno v prvem oziroma drugem odstavku 2. člena tega pravilnika, pri čemer se pred številko parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, izpiše zvezdica »*«.

7. KONČNI DOLOČBI

- člen

(prenehanje veljavnosti in uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati, uporabljajo pa se do začetka uporabe tega pravilnika:

- Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 48/18, 51/18 – popr. in 35/19),

- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14 in 66/16)  in

- Uredba o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 37/18 in 46/19).

- člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 29. 10. 2021.

Priloge:

1. PRILOGA 1: Vhodno izhodni formati katastra nepremičnin

2. PRILOGA 2: Šifranti katastra nepremičnin

3. PRILOGA 3: Vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov

4. PRILOGA 4: Način določitve uporabne površine dela stavbe

5. PRILOGA 5: Obrazci, na katerih se izdelajo elaborati:

- obrazec P-0: naslovna stran elaborata

- obrazec P-1: skica

- obrazec P-2: prikaz sprememb

- obrazec P-3: strokovno poročilo

- obrazec K-0: ovitek elaborata

- obrazec K-1: podatki o stavbi

- obrazec K-2: načrt stavbe

- obrazec K-3: etažni načrt

- obrazec K-4: podatki o delih stavbe

- obrazec K-5: prostori in površina

- obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe

- obrazec K-7: preštevilčba

- obrazec K-8: podatki o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

Št

Ljubljana, dne ___________

EVA

minister za okolje in prostor